const int trigPin = 6;

const int echoPin = 5;

float duration, distance;

void setup() {

// put your setup code here, to run once:

pinMode(6,OUTPUT); //trigger es una salida

pinMode(5,INPUT);

pinMode(8,OUTPUT);

pinMode(7,OUTPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

// put your main code here, to run repeatedly:

digitalWrite(trigPin,LOW); //en LOW al comenzar para asegurarnos que no este activo

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigPin,HIGH);//trigger manda la señal

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin,LOW);

duration = pulseIn(echoPin,HIGH); //pulseIn es una funcion que calcula el tiempo que echo estuvo activo en microsegundos

distance = (duration*.0343)/2; //la velocidad del sonido en centimetros por microsegundo es 0.0343

if (distance > 230){

digitalWrite(8, HIGH);

}else{

digitalWrite(8, LOW);

}

if(distance < 50){

digitalWrite(7, HIGH);

}else{

digitalWrite(7,LOW);

}

Serial.print("Distance: ");

Serial.println(distance);

Serial.print("time: ");

Serial.println(duration);

delay(500);

}